单手拉链辅助夹（One-Handed Zipper Helper for Upper Limb Amputees）

设计理念：

穿脱带拉链的外套或裤子对单侧手臂缺失或偏瘫患者极为困难。传统拉链头需双手配合，本产品将拉链头改造为可被单只手持夹固定的结构，利用杠杆原理和磁吸定位实现单手拉合。

使用说明：

1.初始安装：将辅助夹的“拉链钩”套入原拉链拉片孔中，旋紧小螺丝固定。

2.单手操作：

·合上拉链：用拇指和食指捏住辅助夹手柄，将夹口张开，夹住拉链下方的布带边缘。向前推动手柄，拉链头即向上移动。

·打开拉链：将辅助夹换到另一侧布带（拉链头上方），向后拉动即可下滑。

3.磁吸辅助定位：拉链底端装有磁吸定位块，单手可凭磁力感应找到插销位置并卡入。

4.拆卸与携带：不用时，旋松螺丝即可取下辅助夹，体积如一支记号笔，可放入口袋