可变形淋浴担架（Convertible Shower Stretcher for Profound Mobility Impairment）

设计理念：

完全卧床或重度肢体障碍者洗浴极度困难，传统方式是多人搬运至淋浴椅。本产品为一张可“变形”的担架——平时作为护理床的床垫部分，需要淋浴时，两侧扶手升起、头部抬高、底部展开四个小轮，单人即可将其推入卫生间，并直接淋浴（整体防水）。

使用说明：

1. 日常状态：作为床垫平铺在护理床上，表面为透气防水织物。

2. 准备淋浴：

· 拉开两侧隐藏的软质扶手，充气使之直立（防止用户滚落）。

· 拉动头部下方扳手，背板缓慢气动升起至30度，便于冲洗背部。

· 从床底抽出折叠式排水板，铺在用户身下。

3. 转移：从床尾拉出四个万向小轮（无需抬起病人），将担架整体推离床架，通过门口斜坡（需另配）进入浴室。

4. 淋浴：担架所有面料、气垫、轮子均为IPX7防水。水流通过排水板集中流入地漏。

5. 淋浴后：使用吸水布快速擦干，反向操作收起轮子、放气扶手、降下背板，推回床架复位。