气压升降肘部支撑拐杖（针对下肢无力但上肢尚可的老年人）

设计理念

传统拐杖靠手腕和腋下承重，易造成腕管压迫。此拐杖在握柄下方增加可充气肘托，通过微型气泵让肘托紧贴前臂，将部分体重转移至肘部和上臂。气泵由手柄上的滚轮控制，无极调节高度和支撑力，特别适合腕关节炎或手腕力量弱的用户。

结构组成

· 铝合金杖身，底部防滑脚垫。

· 肘托：硅胶材质，内部气囊。

· 微型电动气泵（杖身内置），电池可拆卸。

· 控制滚轮：位于握柄前端，拇指操作。

使用说明

1. 将前臂放入肘托，调整杖身高度至手柄与髋骨同高。

2. 拇指向前滚动滚轮，气泵向肘托气囊充气，肘托逐渐收紧包裹前臂。

3. 滚至合适压力（以皮肤无勒痕、肘部有被抬起感为准）。

4. 行走时，体重通过肘托传递至上臂，手腕仅需轻扶保持平衡。

5. 需要停止时，向后滚动滚轮泄气，取下拐杖。

6. 每使用2小时建议泄气休息5分钟，避免局部压迫。