盲文触感导航腰带

设计理念：

传统盲杖只能探测脚下地面，无法感知胸部以上障碍物（如横伸的树枝、低矮招牌、半开窗户）。本产品利用微型激光雷达和振动触觉反馈，将周围环境信息转化为腰周不同位置的振动模式，帮助视障人士建立“空间感知地图”。

使用说明：

1.佩戴：将腰带系于腰间，前方微型激光雷达模块位于肚脐正前方。

2.开机：长按侧面按钮2秒，腰带震动一下表示启动。

3.模式选择：

·日常模式（默认）：探测0.5–2米范围内障碍物，障碍物越近对应位置震动越强。

·楼梯模式（按“楼梯键”）：重点探测脚下1米内的高低落差，用连续脉冲震动提示。

·窄道模式（按“导航键”）：进入电梯或狭窄通道时，腰带两侧同时轻震提示。

4.学习曲线：初次使用需在安全环境行走15分钟，系统自动校准用户步幅和反应灵敏度。

5.充电：Micro-USB接口，充满可用12小时。电池低电量时腰带间歇轻震提醒。