磁力导引餐具套装（针对上肢精细动作障碍、帕金森患者）

设计理念

帕金森患者或上肢控制力弱的人常因手抖无法稳定持握餐具。本套装在勺子、叉子与特制碗盘边缘嵌入弱磁力轨道，餐具靠近碗盘时会被“吸入”特定凹槽，形成临时固定支点，手抖被转化为沿轨道的缓慢滑动，而非洒落。磁力可调节（3档），既保证吸附稳定性，又便于抬起。

结构组成

· 主餐具：勺、叉，手柄内嵌可充电微型电磁铁，指握处有压力感应开关。

· 配套碗盘：边缘设计有1cm深的弧形滑轨，内嵌铁磁材料。

· 磁力调节器：位于手柄尾部，旋转选择低/中/高挡。

使用说明

1. 充电后，握持餐具，手指自然按压压力区，磁力自动激活。

2. 将勺/叉靠近碗盘边缘的滑轨，会感到“咔嗒”引导感，餐具自动滑入轨道。

3. 沿轨道将食物送向嘴边时，手抖被轨道限制为平面摆动，食物不易洒落。

4. 离开碗盘时，松开手指压力，磁力消失，轻松抬起餐具。

5. 清洗前用磁力关闭键断电。